附件1

采购项目报价书

# 一、全彩LED显示屏

LED屏面积约为30㎡。

1.像素点间距：≤2.5mm±0.05mm；

2.模组分辨率：不小于128*64（点*点）；

3.刷新率：不低于3840Hz；

4.显示效果：4K超清显示、显示无闪烁、无颗粒感，画面细腻、画质清晰真实、播放效果流畅，色温均匀性好、亮度均匀性好、对比度高、色域广；

5.水平及垂直视角：不小于160度;

6.人眼视觉舒适度（VICO指数）：0≤VICO＜1，满足CSA035.2-2017标准；

7.像素中心距相对偏差：不低于C级，JX≤1％；

8.基色主波长误差：符合SJ/T 11141-2017 5.10.4规定，不低于C级，∆λD≤2nm；亮度误差值在5%以内；

9.色度均匀性：-0.003＜Cx＜0.003，-0.003＜Cy＜0.003；

10.对比度：≥15000:1 ；

11.屏幕温升（运行状态）：最大亮度白色连续工作2小时，表面温升＜20℃，符合GB4943.1-2011要求；

12.衰减率（工作3年）：≤15%；

13.自检技术：可实现LED单点检测，通讯检测，温度检测，电源检测，温度监控等功能，可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号；

14.老化稳定检测：LED显示屏通过在正常环境下连续工作7*24（168h），不间断运行无故障的老化测试，支持连续不间断显示，不应出现电、机械或操作系统的故障；

15.安全特性：符合GB4943.1-2011信息设备安全标准、IEC 60950-1、EN60950-1要求；

16.电源平均效率：具有功率因数校正（PFC）功能，LED显示屏供电电源的功率因素不小于95％，转换效率不小于86％；

17.图像质量评价：依据SJ/T11590-2016LED显示屏图像主观质量评价方法，评价等价为优。支持4K超清技术、HDR高动态光照渲染技术；符合LED显示屏绿色健康分级认证技术；

18.热成像检测：最大温度与平均温度相差在3℃以内（白屏老化50分钟转为普通视频老化状态）；

19.亮度校正：支持单点（逐点）亮度校正，支持出厂校正及现场校正，校正后亮度损失 <10%；

20.除亮暗线功能：可通过软件中设置调节箱体的四个边和四个顶点的亮暗度，来改善亮暗线引起的视觉突兀；

21.最大温度与平均温度相差在3℃以内（白屏老化50分钟转为普通视频老化状态）；

22.亮度鉴别等级：依据SJ/T11141-2017 5.10.6规定；不低于C级，Bj≥20级；

23.为防止供应商虚假应标，针对以上参数列明需提供首页具有“CNAS”、“CMA”标识的第三方权威检测报告，供应商在中标后签订合同时需提供检测报告复印件加盖LED显示屏生产企业公章，使用方有权查验检测报告的真实性，如发现虚假应标取消中标资格并上报采购中心;

24.因周边环境容易产生电磁干扰造成LED显示屏不稳定，现要求LED显示屏需通过国家相关标准的射频电磁场幅度调制抗扰度试验和射频连续波传导抗扰度试验（提供国家级质量监督检验中心的检测报告）；

25.为确保屏体在不同温度的影响下仍可正常工作使用，LED显示屏须通过低温-40℃，高温100℃，运行30min，期间转换时间：（3-5）min，共运行200个循环，试验结束后屏体可以正常工作（提供国家级质量监督检验中心的检测报告）;

26.LED显示屏具有中国强制性认证CCC证书、CE、ROHS、FCC证书，提供证书复印件加盖LED显示屏生产企业公章佐证。

# 二、同步控制

1.数量为3套接收卡。

2.为保证系统的一致性与稳定性，控制卡必须与LED显示屏为同一品牌，提供控制卡CE、ROHS、FCC认证证书复印件加盖LED显示屏生产企业公章佐证。

# 三、视频处理器

1.数量为3台视频处理器；

2.为保证系统的一致性与稳定性，视频处理器必须与LED显示屏为同一品牌，提供视频处理器CCC、CE、ROHS、FCC认证证书复印件加盖LED显示屏生产企业公章佐证。

# 四、电源

1.输入电压：220V~240V，输出电压：4.5V，输出电流：40A；

2.工作温度：-40℃-70℃，工作湿度：-30℃-85℃；

3.散热要求：应保证维持在LED屏正常工作范围和使用安全；

4.为保证系统的一致性与稳定性，开关电源必须与LED显示屏为同一品牌，提供开关电源CCC、CE、ROHS、FCC认证证书复印件加盖LED显示屏生产企业公章佐证。

# 五、配电柜

1.具备过压过流、短路断路以及漏电保护措施；

2.具有远程上/断电功能。

# 六、安装

安装质量应牢固、整洁、规范，使用钢材等需要做好防锈处理。

# 七、售后

1.产品的组装、调试、培训、售后服务（整套配件）全部由承包方负责完成。承包方保证自安装调试验收之日起，在贰年之内非人为因素引起的屏体故障（自然灾害除外），免费维修。

2.操作培训，承包方应免费为我方培训相关使用说明及常见问题维修维护。

3.屏体成品安装完成后，提供5张同批次备用模组，2台电源，3张接收卡，两年质保期过后，再赠送5张备用模组。

4.使用方举行重大会议时，提前通知厂家可安排技术人员进行全程配合调试，确保会议顺利完成。

5.在质量保证期内，承包方负责保养全部装配，对任何因工艺、材料和产品质量而造成的设备或部件损坏，无偿负责更换和维修。

6.在质量保证期内设备发生故障，公司在接到客户通知后，应4小时到达现场检查，24小时内给出解决方案、指导用户现场处理。

7.屏幕寿命：不低于10万小时。

# 八、其它

中标方需在广东政府采购智慧云平台上架该商品。

室内P2.5全彩LED显示屏报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 规格或型号 | 数量（面积） | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内LED显示屏 | LED全彩显示屏 | P2.5 | 30m² |  |
|  | 接收卡 |  | 58个 |  |
|  | 电源 |  | 100台 |  |
|  | 视频处理器 |  | 3台 |  |
|  | LED播放软件 |  | 2套 |  |
|  | 不锈钢包边 |  | 30 |  |
|  | 钢结构 | 4*2方管 | 30m² |  |
|  | 运输/调试/培训学习 | 汽车运输 |  |  |
|  | 税费 |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |

注：以上报价项目可根据项目实施实际情况进行调整。